
Coordinare e Legare le Unità di produzione Scientifica e Tecnologica con l’Economia Regionale
(CLUSTER)

LINEA

Codice
Denominazione

1.1.
Prototipo per la gestione automatica delle pelli

FASE

Codice
Denominazione

1.1.4.
Trasferibilità dei risultati

RISULTATI

Codice
Denominazione

1.1.4.a
Piano per la trasferibilità

ALLEGATO - F –

Je-Di

Impianto per la Elaborazione Automatica

delle Dime per Divanifici



[image: image1.png]o w
F
O -d
wo
-0




Impianto per la Elaborazione Automatica delle Dime per Divanifici

Je-Di è un prototipo hardware e software che consente la gestione e l’elaborazione automatica di dime di diverso materiale (cartoncino, masonite, plastica) per i divanifici.

Obiettivi

Per Gestione Automatica delle Dime s’intende la loro acquisizione elettronica, l'elaborazione e la memorizzazione in una base di dati. Il sistema Je-Di è in grado di acquisire l'immagine della dime ed estrarre da questa oltre alle informazioni sulla sua geometria anche tutte le specifiche di lavorazione (zone di qualità, tacche di cucitura, segni, tagli, ecc.) a corredo della dima che, con opportuna codifica, sono riportate sulla sua superficie. Je-Di permette anche la visualizzazione dell'immagine acquisita e dei profili estratti, e permette all'operatore di editare, correggere e modificare i contorni della dima elettronica e delle informazioni ad essa associate.

L’adozione del sistema Je-Di si traduce in una serie di benefici operativi specifici, quali:

· risolve il problema di acquisizione di dime esistenti

· minimizza l’occupazione degli spazi

· salvaguarda la Corporate Memory (distruzione, degrado, facilità di riproduzione)

· facilita il decentramento della produzione

· permette il trattamento le dime in ambiente CAD standard

· permette l’adozione di tecniche di nesting (utilizzo ottimale della pelle nel processo di taglio)

Le dime elettroniche possono essere utilizzate nelle fasi di editing grafico e trasformazione finalizzate alla generazione di nuovi modelli a partire da modelli preesistenti, di produzione di nuove dime fisiche che sostituiscano dime logorate dall’impiego nei normali processi produttivi dei divanifici ed infine possono essere anche utilizzate in eventuali operazioni di nesting (manuale e/o automatico) e di taglio automatico.

Destinatari

Je-Di è rivolto a tutte le imprese del settore del mobile imbottito. Infatti, essendo il processo manifatturiero di tale imprese caratterizzato dalla elevata incidenza della manodopera specializzata sul costo finale del manufatto, il bisogno di soluzioni automatiche, che possano da una parte ridurre gli sfridi della pelle e diminuire il tempo di ciclo complessivo e dall'altra assicurare la ripetitività e l'uniformità dei prodotti, migliorandone la qualità, è chiaramente percepito dalle aziende.

Funzionalità e caratteristiche

Il sistema Je-Di è in grado di estrarre le informazioni grafico pittoriche di tutte le dime presenti contemporaneamente sul Tavolo di Acquisizione ed acquisite dal Sistema di Visione.

Acquisizione
Vettorizzazione
Gestione Dima
Elettronica


[image: image2.png]BRR - - - MAX163
ORE RULLO AVA+DIL
2% RULLO





Il sistema di visione acquisisce un’immagine raster in cui è possibile riconoscere le diverse dime

[image: image3.wmf]
L'applicazione estrae dall’immagine una dima per volta e ne vettorizza il contorno, le tacche e le zone di qualità presenti sulla sua superficie

[image: image4.wmf]
Il contorno, le tacche e le zone di qualità una volta vettorizzati sono assegnati ai layer di appartenenza e passati, in formato DXF, ad AutoCAD per ulteriori operazioni di editing testuale e grafico-pittorico

[image: image5.wmf]Layer Contorno

[image: image6.wmf] Layer Tacche

[image: image7.wmf] Layer Q ualita

Le principali funzionalità del sistema sono:
attuali
aggiuntive

· Trattamento di dime per modelli in pelle o tessuto

· Tracciamento del contorno dima con precisione fino a 0.5 mm

· Riconoscimento automatico di tacche

· Riconoscimento automatico di simboli

· Area utile per l’acquisizione max cm 190x170

· Elaborazione contemporanea di più dime

· Riconoscimento e tracciamento di zone di qualità

· Generazione di file DXF (formato AUTOCAD)

· Smoothing discretizzabile
· Generazione di file ANSI AAMA-292

· Riconoscimento automatico di segni, tagli, drittofilo ed altre indicazioni riportate sulla dima

· Utilizzo di device di acquisizione bianconero o colore fino a 7520x6000 pixel

· Riconoscimento automatico di testi prestampati

· Personalizzazione del sistema in base alle esigenze dei prototipisti e dello staff tecnico

· Sistema di sviluppo che consente personalizzazioni da parte dell’utente

CASI DI SPERIMENTAZIONE

Il prototipo Je-Di è stato validato e qualificato su un campione rappresentativo dell’intero parco dime selezionato dell’Ufficio Ingegneria della Produzione della Salotti Calia SpA, uno dei più importanti salottifici operanti nell’area industriale di Matera.


Configurazione Hardware


[image: image8.png]



[image: image9.png]



[image: image10.png]——— R





tavolo di acquisizione di dimensione opportuna con piano di fissaggio basculante a frizione pneumatica, su cui è possibile posizionare più dime contemporaneamente


videocamera digitale d’acquisizione Dalsa montata su un braccio telescopico con testa livellante e con sensore ad alta definizione 1024x1024 a 8 bit

sistema di illuminazione ad alta frequenza integrato che consente una illuminazione diffusa ed uniforme del piano di acquisizione riducendo al minimo l’interferenza della luce di ambiente
computer dotato di scheda grafica Matrox Genesys per l’acquisizione ed elaborazione di immagini



Configurazione Software

La configurazione di base per il sistema prevede l'utilizzo di un server , Pentium II con Windows NT. L’applicazione di acquisizione ed elaborazione delle immagini delle dime è stata sviluppata in ambiente Visilog 5.1 ed è in grado di elaborare più dime contemporaneamente. Le informazioni vettoriali estratte sono restituite in formato DXF e possono essere editate in ambiente AutoCAD, integrate con altre informazioni tecniche e memorizzati in un data base di dime elettroniche.

CONTATTI

· Francesco P. Murgolo - TECNOPOLIS: F.Murgolo@tno.it  Tel. 080.4670.349
Je-Di è stato realizzato nell’ambito del programma di ricerca CLUSTER (Coordinare e Legare le Unità di produzione Scientifica e Tecnologica con l’Economia Regionale) finanziato dal MURST (Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica).







PST Tecnopolis - CLUSTER - 1.1.
Allegato B - Fase 1.1.3
Pag. 2 di 1


_991141775.doc
[image: image1.png]BRR - - - MAX163
ORE RULLO AVA+DIL
2% RULLO








_991141819.doc
[image: image1.png]BRR - - - MAX163
ORE RULLO AVA+DIL
2% RULLO








_954075044.unknown

_954075108.unknown

_954075308.unknown

_954074891.unknown

